別表1　　　非特（５ロ共同住宅）　　         自主検査チェック表（定期）　　　　　　　　　  名称

| 確 認 | 点検者 氏 名 | 氏名 ㊞ | 氏名 ㊞ |  | 氏名 ㊞ | 氏名 ㊞ |  | 点検日 | ／ | ／ | ／ | ／ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防 火 管理者 | 氏名 ㊞ | 氏名 ㊞ |  | 氏名 ㊞ | 氏名 ㊞ |  | 結 果 | 良・否 | 良・否 | 良・否 | 良・否 |
| 実 施 項 目 |  |  |  | 確 認 箇 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 築 構 造 | (1) 無届の増改築等 |  |  | 無届の増改築を行っていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) 外 壁 |  |  | 仕上げ材にひび割れ、脱落がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) 天 井 |  |  | 天上げ材にひび割れ、脱落がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) 屋外階段 |  |  | 結合部分に、緩み、ひび割れ、腐食、老朽等はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) 手すり |  |  | 支柱が破損、腐食、取付け部に緩みがないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) 消防隊非常用進入口 |  |  | 表示されているか、進入傷害はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (7) 避難経路（建物外周） |  |  | 避難経路の幅員70ｃｍ以上確保されているか。避難障害物品がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 火 施 設 | (1) 開 口 部 |  |  | 最終の避難口は円滑に開閉できるか。避難障害物品がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) 防火区画 |  |  | ① 防火区画を構成する壁に破損がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸が最後まで閉まるか。 - 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるまでを確認する。 - 煙感知器連動は、防火戸を止めているマグネット等を手動により 外し自動的に閉鎖するか確認する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 ・ 手動式の場合は、手動で作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ④ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⑤ 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避 難 施 設 | (1) 廊下・通路 |  |  | ① 有効幅員が確保されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 避難上支障となる設備・器具等の障害物を設置していないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 避難経路図を廊下等に貼付してあるか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) 階段 |  |  | ① 手すりの取付け部の緩み、破損がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 階段室に設備・機器等の避難障害物を設置していないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) 避難階の避難口 |  |  | ① 扉の開放方向は避難上支障がないか。（避難方向に開く。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 避難階段に通じる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火 気 設 備 具 | (1) 厨房設備等 |  |  | ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ ガス管は亀裂、劣化、損傷していないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ④ 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターは清掃されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ⑤ 排気ダクトの排気能力は適正か。ダクトは清掃されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) 石油、ガスストーブ |  |  | ① 自動消火装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電 気 設 備 | (1) 変電設備、発電設備 |  |  | ① 電気主任技術者の資格を有する者が検査を行っているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② 変電設備、発電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ③ 変電設備、発電設備に異音、加熱はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) 電気器具 |  |  | ① タコ足配線を行っていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② コンセントは年1回以上ほこり等を清掃しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消 防 用 設 備 等 | (1) 消防用設備等の保守点検 及び消防長への報告 |  |  | ① 消防設備点検資格者の資格を有する者が点検を行っているか。 |  |  | 実施日 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 実施日 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ② ３年に１回消防長へ報告を行っているか。 |  |  | 報告日 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 消防用設備等の電源遮断 |  |  | 自動火災報知設備の電源の遮断を行っていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) 非常警報設備の表示灯の断球 |  |  | 非常警報設備の表示灯の断球がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) 避難器具 |  |  | 避難器具等の設置位置は適正か。腐食、降下障害物はないか。取扱説明書があるが。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) 誘導灯 |  |  | 断球がないか。非常電源で点灯するか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) 防炎対象物品 |  |  | カーテン、じゅうたん、ノレン等は防炎性能を有する物を使用しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訓 練 | (1) 消火・通報訓練 |  |  | 年1回以上実施しているか。 |  |  | 実施日 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 部分訓練 |  |  | 年1回以上実施しているか。 |  |  | 実施日 年 月 日 |  |  |  |  |  |

※　この表に記載された設備等で該当がある箇所のみ記載する。

※　不備・欠陥がある場合は、速やかに改修する。

※　この点検表に基づき年４回以上実施し、結果欄は、○×で記入する。

※　消防用設備等の保守点検及び消防長への報告欄は、点検実施した年月・結果について記入し、消防長へ報告した年月日を記入する。

※　訓練欄は、消火、通報、避難訓練（総合訓練）を実施した年月日、部分訓練を実施した年月日を記入する。

５ロ